# Обработка костяного картриджа — от мясника до полированной пластины

"All Bones Dust" — но прежде чем пыль, нужна правильно подготовленная кость.

Полный технологический процесс обработки говяжьей лопатки (scapula) для пластины картриджа 100×40×4 мм.

Общее время цикла: 5–8 недель (большая часть — пассивная мацерация и сушка). Активная работа: ~4 часа на один картридж. Себестоимость: ~$8–10 за готовую пластину.

## Содержание

- Почему лопатка

- Поиск сырья — где взять

- Первичная очистка (удаление мяса)

- Обезжиривание

- Отбеливание

- Сушка

- Резка пластины

- Шлифовка и полировка

- Стабилизация — финишная защита

- Акустическая оптимизация

- Техника безопасности

- Стилистические варианты

- Стоимость и сроки

## 1. Почему лопатка

Бычья лопатка (scapula) выбрана как основа для костяного картриджа по нескольким причинам:

- Геометрия: естественно плоская, широкая лопасть ~150×200 мм толщиной 4–8 мм в основной части. Из одной лопатки можно нарезать 1–2 пластины 100×40×4 мм без значительных отходов.

- Плотность: кортикальная кость (плотный наружный слой) однородна в области лопасти. Отлично резонирует.

- Доступность: побочный продукт мясной промышленности, дёшево.

- Этика: отход пищевой промышленности — никаких целенаправленных убийств ради крафта. Документирование источника важно для бутикового бренда.

Альтернативы (если лопатка недоступна):

- Бедренная кость (femur) — толстая, цилиндрическая. Кортикальная стенка 6–10 мм. Можно вырезать slab, но геометрия хуже — плоская поверхность ограничена кривизной.

- Рёбра — изогнутые, узкие. Не годятся для ширины 40 мм.

- Тазовая кость — есть плоские участки, но менее доступна и грязнее в обработке.

Рекомендация: лопатка. Если выходить за рамки крупного рогатого скота — бизонья / буйволиная лопатка (крупнее, толще, premium SKU). Бивень мамонта — luxury limited edition, $400–600 retail (за рамками этого документа).

## 2. Поиск сырья — где взять

### Вариант A — Местный мясник / суповые кости

Самый дешёвый и быстрый старт.

- Звоните в местный мясной магазин или к butcher'у.

- Просите "суповые кости" / "кости для бульона" от говяжьего поставщика (не свинина — свиная кость мягче, к тому же теряется ритуальный смысл).

- Конкретно просите лопатку ("scapula", "лопаточная кость", "плечевая лопатка").

- Цена: $3–5/кг сырья. Одна лопатка весит ~1,5–2 кг.

- Обычно требуется заказ заранее (1–3 дня) — большинство мясников не держит лопатку в обычном ассортименте.

Что вы получите: сырая кость с прикреплёнными остатками мяса, жира, надкостницы (соединительная мембрана), хрящи на суставах. Полная обработка обязательна.

### Вариант B — Зоомагазин (raw bones для собак)

Многие зоомагазины продают говяжьи бедренные кости "raw bones" для собак, обычно уже частично очищенные (мясо снято, частично обезжирены).

- Цена: $5–15 за кость.

- Минус: чаще бедро, не лопатка. Надо проверять.

- Плюс: экономия на чистке (на 1–2 недели меньше мацерации).

### Вариант C — Крафтовые поставщики (рекомендуется для продакшна)

Готовые очищенные/обезжиренные кости:

- Boyer's Bones (США) — wholesale natural bones, лопатка от $10–15.

- Skulls Unlimited International (США) — taxidermy/craft, premium quality.

- Northwest Bone Carving Supply (США) — специально для крафта из кости.

- Поиск на eBay: "bovine scapula craft" — часто $15–25 за кость, очищенная.

- Etsy: artisan suppliers, $20–40, часто premium-обработка.

Цена: $10–30 за чистую лопатку. Экономит 3–4 недели обработки.

### Вариант D — Бойня напрямую (продакшн-масштаб)

Для серийного производства 50+ картриджей:

- Прямой контакт с мясоперерабатывающим предприятием.

- Цена: $1/кг сырья, иногда бесплатно (отход).

- Требует разрешения в некоторых юрисдикциях для регулярной приёмки.

- Полная обработка с нуля (3–4 недели общего времени).

### Этические и юридические заметки

Говяжья кость (Bos taurus) — легальна везде как побочный продукт пищевой промышленности. Документировать источник (чек от мясника) для прозрачности.

Запрещённые материалы (НЕ использовать):

- Слоновая кость (любая) — CITES restricted, нелегально в большинстве стран.

- Человеческая кость — обвиняемо законом, очевидно.

- Виды под угрозой исчезновения (тигр, носорог и т.д.) — CITES.

- Случайно найденные старые кости без provenance — могут быть нарушением законов об археологии в зависимости от региона.

Рекомендация: чек от мясника + фото, хранить с реестром серийных номеров картриджей. Прозрачность для бутикового бренда.

## 3. Первичная очистка (удаление мяса)

Цель: убрать мясо, жировой слой, надкостницу, хрящи. Получить голую кость.

### Метод A — Вываривание (быстро, ~1 день)

Плюсы: быстро. Минусы: термостресс на кость → возможны микротрещины, пожелтение от жира.

Процедура:

- Большая кастрюля (5 л+), воды покрыть кость на 5 см.

- Добавить 1 столовую ложку средства Fairy / Dawn (или эквивалент с обезжиривающими свойствами) — помогает эмульгировать жир.

- Томить (НЕ кипятить): 85–90°C, 6–8 часов. Не кипятить — кипячение трещит кость.

- Менять воду каждые 2 часа — ставшая жирной/мутной → свежая горячая.

- После: нож / шпатель + проволочная щётка — соскребать мясо. Поэтому жидкая горячая вода смягчает.

- Финальное ополаскивание холодной водой.

Инструменты: специальная кастрюля (выделить одну — никогда не использовать для еды после), щипцы, скребковая щётка.

### Метод B — Холодная мацерация (медленно, 1–4 недели, лучшее качество)

Плюсы: бережно, без термического повреждения. Бактерии разлагают ткань полностью. Минусы: ДОЛГО, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ запах.

Процедура:

- Ведро с крышкой (5 л+), вне дома (балкон, гараж, навес).

- Кость + тёплая водопроводная вода до полного покрытия. Крышка неплотно (газы должны выходить, иначе ведро взорвётся).

- Ждать. НЕ добавлять ничего — естественные бактерии с поверхности кости ферментируют ткань.

- На 1–2 неделе: жидкость мутная, ужасный запах. Ткань распадается.

- Менять воду каждую неделю. Носить N95 + нитриловые перчатки при работе.

- После 3–4 недель: ткань полностью отвалилась от кости. Финальное ополаскивание, скребок.

Контроль запаха:

- Ведро с плотно прилегающей крышкой + пленочная лента.

- Только на улице.

- Предупредить соседей (без шуток — запах разносится).

### Метод C — Скороварка (компромисс, 1–2 часа)

Плюсы: быстрее вываривания, меньше термического повреждения, чем открытое томление. Минусы: ограниченная вместимость, требует оборудование.

Процедура:

- Скороварка, вода + средство для посуды.

- Кость внутри, набрать давление.

- Готовить 1–2 часа на полном давлении.

- Остудить, спустить давление, соскрести ткань.

### Метод D — Жуки-кожееды (профессиональный, museum-grade)

Жуки едят ткань без повреждения кости. Используется в музеях.

- Установка: террариум с колонией жуков.

- 1–3 дня на кость, идеально очищенная.

- Не подходит для DIY — жуки требуют постоянного ухода.

### Рекомендация

- Прототип одного картриджа: Метод A (вываривание 1 день).

- Серийная партия (10+ картриджей): Метод B (мацерация на улице 3 недели). Лучшее качество, масштабируется.

- Premium SKU (titanium / mammoth tier): Метод D рассматривается.

## 4. Обезжиривание

После удаления мяса кость всё ещё содержит жир внутри (губчатая структура, остатки костного мозга). Без обезжиривания — желтеет со временем, запах, мягкий акустический характер.

### Почему это важно

Костный жир продолжает выделяться после удаления мяса. На готовой полированной пластине это:

- Пожелтение через 6–12 месяцев → выглядит неприятно.

- Мускусный запах → неприятно во время выступления.

- Акустическое демпфирование — жир смягчает вибрацию, RT60 сокращается.

### Метод A — Замачивание в аммиаке (стандарт, 1–2 недели)

Плюсы: эффективно, дёшево. Минусы: запах аммиака, требует вентиляции.

Процедура:

- Большое ведро, бытовой аммиак (нашатырный спирт из отдела чистящих). Разведённый 1:10 (1 часть аммиака : 10 частей воды).

- Кость полностью погружена.

- На улице или в ОЧЕНЬ вентилируемом помещении (открытый гараж). Пары аммиака раздражают.

- Ждать 7–14 дней. Жидкость становится жёлто-коричневой — это извлечённый жир.

- Обновлять каждые 3–4 дня — жидкость насыщается жиром, перестаёт работать.

- Финальное ополаскивание холодной водой тщательно.

СИЗ: нитриловые перчатки, защита глаз, респиратор с аммиачным картриджем (NIOSH P100 + organic vapor).

### Метод B — Карбонат натрия (кальцинированная сода, медленнее)

Плюсы: менее резкий запах, более безопасно. Минусы: 4–6 недель для полного обезжиривания.

Процедура:

- Кальцинированная сода 1:20 в воде.

- Замачивать 4–6 недель, обновлять еженедельно.

- Менее агрессивно, но более тщательно.

### Метод C — Замачивание в ацетоне (production-grade, 1 неделя)

Плюсы: самый быстрый, самый тщательный. Минусы: горюч, дорогой, требует герметичного контейнера.

Процедура:

- Стеклянная банка (ацетон растворяет пластик).

- Ацетон industrial grade, полное погружение.

- Герметичная крышка.

- 5–7 дней.

- Сушить на воздухе в вентилируемом помещении 24 часа.

Хранение ацетона — огнестойкий шкаф, ВДАЛИ от источников возгорания.

### Метод D — Тёплое обезжиривание (индустриальный)

- Подогреваемый бак 50–60°C с водой + обезжиривающим детергентом.

- 5–7 дней.

- Используется taxidermy-профессионалами.

- Требует выделенного оборудования.

### Рекомендация

- DIY одиночный: Метод A (аммиак, 2 недели на улице).

- Продакшн: Метод C (ацетон, 1 неделя) для consistency.

### Как понять, что готово

Поднять кость к свету. Правильно обезжиренная кость:

- Белая или off-white (не жёлтая).

- Слегка просвечивающая по краям.

- Не сальная на ощупь.

- Без запаха при нагреве.

Если всё ещё жёлтая / прозрачно-жёлтая → не готова, продолжить обезжиривание.

## 5. Отбеливание

ВАЖНО: для отбеливания НЕ используем хлорный отбеливатель (chlorine bleach / NaOCl, "Белизна"). Он разрушает белковую структуру кости → кость становится меловой, ломкой, теряет акустические свойства.

Только перекись водорода (H₂O₂).

### Метод A — Замачивание в перекиси водорода (стандарт)

Концентрации:

- 3% H₂O₂ (аптечная перекись, для волос): мягко, требует 1–2 недели.

- 6% H₂O₂ (parikmacher supply): средняя сила, 5–7 дней.

- 12% H₂O₂ (промышленная / косметическая): сильнее, 2–4 дня. Рекомендуется.

- 35% H₂O₂ (food-grade промышленная): очень агрессивно, 8–24 часа. Требует разведения.

Процедура (12%):

- Стеклянный или HDPE пластиковый контейнер (перекись реагирует с металлами — никаких металлических ёмкостей).

- Перекись до полного покрытия кости.

- Накрыть неплотно (газы выходят — перекись разлагается до O₂ + H₂O).

- Замачивать 2–4 дня, комнатная температура (тепло ускоряет, но может повредить).

- Проверять ежедневно — обычно видны пузырьки, отбеливание видно через 24 часа.

- Кость должна стать "цвета слоновой кости" — не белоснежно белой (chlorine effect — выглядит фейково).

- Ополоснуть холодной водой, сушить на воздухе.

Повторить если первый цикл недостаточен.

### Метод B — Солнечное отбеливание (естественное, 2–4 недели)

Плюсы: бесплатно, без химии, естественно отбеливает. Минусы: требует солнечного света, зависит от погоды.

Процедура:

- Положить обезжиренную кость на солнечную сторону.

- Переворачивать каждые 2–3 дня.

- 2–4 недели для полного отбеливания.

- Результат: более матовый off-white финиш — "ритуальный, состаренный" вид.

Часто комбинируют: один цикл перекиси → солнце 1 неделю для сбалансированного характера.

### Эстетические соображения

Чисто-белый (максимум перекиси):

- Выглядит "современно", clinical.

- Подходит для crisp branding / контраста против wood/dark картриджа.

Натуральный цвет слоновой кости (минимальная перекись или только солнце):

- Тёплый off-white, органический характер.

- Подходит для постапокалипсис/ритуального бренд-айдентити лучше.

- Рекомендуется для Last Night картриджа — соответствует серии "Body Blood And Salt / Bones Dust".

Состаренный жёлтый (без отбеливания):

- Пропустить шаг полностью, если хотим vintage характер.

- Некоторые покупатели предпочитают.

- Риск: продолжающееся пожелтение если обезжиривание неполное.

### Рекомендация для Last Night картриджа

Один лёгкий цикл перекиси (12%, 24 часа) для consistency, без полного отбеливания. Сохранить натуральный ivory тон — соответствует эстетике серии.

## 6. Сушка

Кость после wet processing содержит значительное количество воды в губчатой структуре. Должна высохнуть полностью перед резкой и полировкой — иначе:

- Кость даёт усадку 2–5% при сушке → размеры картриджа сместятся.

- Трещины при нагрузке (сушка или механическая).

- Акустические свойства нестабильны до полной сушки.

### Методы сушки

Метод A — Воздушная сушка (медленно, безопасно, рекомендуется):

- Тёплое сухое помещение, не прямой нагрев.

- Положить на решётку (циркуляция воздуха вокруг).

- Влажность <50% идеально.

- 1–2 недели для полной сушки.

- Периодически проверять — переворачивать для равномерной сушки.

Метод B — Духовка низкая температура (быстрее):

- Духовка максимум 50–60°C (НЕ выше — белок денатурирует, кость трескается).

- Дверца слегка приоткрыта для выхода влаги.

- 12–24 часа.

- Риск: термический стресс при неравномерности.

Метод C — Силикагелевый эксикатор (контролируемая):

- Герметичный контейнер с шариками силикагеля.

- 5–7 дней, заменять шарики когда насыщены (color change indicators).

- Лучше всего для равномерного удаления влаги.

- Используется профессионалами.

### Как понять, что высохла

- Вес стабилен: взвешивать ежедневно, когда 3 дня подряд один вес ±0,5 г — высохла.

- Визуально: поверхность меловая, без блеска.

- Звук: постучать костяшкой пальца — резкий "тик" не глухой "тук".

- Гигрометр-тест: положить в герметичный контейнер с гигрометром на 24 часа. Если влажность поднимается → кость ещё влажная.

### Критически важно: резка с запасом

Кость даёт усадку при сушке. НЕ резать к финальным размерам в мокром виде.

- План пластины картриджа: 100×40×4 мм финал.

- Резать мокрую С ЗАПАСОМ: 104×42×5 мм (даёт 4% margin).

- Дать полностью высохнуть.

- Окончательно подогнать к 100×40×4 мм после сушки.

Это добавляет шаг к workflow, но предотвращает уменьшенные детали.

## 7. Резка пластины

Бычья лопатка имеет широкую blade-часть (lamina), ~150×200 мм. Из неё можно вырезать 1–2 заготовки пластин 104×42 мм.

### Анатомия лопатки

Структура scapula:

- Гребень (spine) — толстый приподнятый ridge по центру, обходить.

- Надостная ямка (supraspinous fossa) — выше гребня, более тонкая часть, ~3–5 мм.

- Подостная ямка (infraspinous fossa) — ниже гребня, основная blade-зона, ~4–8 мм. Лучший материал.

- Суставная впадина (glenoid cavity) — конец суставной части, пористая, плотная кость, не годится для пластины.

- Клювовидный отросток (coracoid process) — выступающий вырост, не годится.

Лучшая зона для резки: середина подостной ямки, параллельно гребню, избегая ridge.

### Инструменты для резки

| Инструмент | Плюсы | Минусы | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Мокрая плиткорезная пила (рекомендуется) | Чистые срезы, водяное охлаждение, без пыли | Громоздкая, нужен источник воды | $80–150 |
| Ленточная пила + полотно по дереву 14 TPI | Быстро, точно прямые срезы | Пыль, нужна хорошая вентиляция | $300+ |
| Лобзик + биметаллическое полотно | Доступно, в наличии | Уход линии, медленно | $50 |
| Ручная ножовка | Дёшево, без электричества | Медленно, изматывает, менее точно | $15 |
| Dremel + отрезной диск | Тонкая работа, кривые | Ограниченная глубина, медленно | $80 |
| Пила с алмазной проволокой | Точность, минимальный пропил | Медленно, дорого | $200+ |

### Рекомендация

Мокрая плиткорезная пила (Diamond Pacific или RYOBI tile cutter) с водяным охлаждением — лучший баланс:

- Кость твёрдостью похожа на soft ceramic, диск по плитке режет через кость гладко.

- Водяное охлаждение предотвращает нагрев (нагрев денатурирует белок, выделяет ядовитый дым).

- Минимум пыли.

### Процедура резки

- Разметить срезы на кости — карандашные пометки показывают контуры пластин (104×42 мм прямоугольники), избегать гребня, сустава, краёв.

- Закрепить лопатку в струбцине или тисках — кость не должна смещаться.

- Настройка мокрой пилы: резервуар воды полный, диск чистый.

- Медленная подача: ~10 мм/сек, не давить.

- Первый срез: контур пластины (4 среза → прямоугольник). Каждый срез ~1–2 минуты.

- Подгонка к плоской толщине (5 мм target wet, 4 мм final dry):

  - Если лопатка толще — второй срез параллельно первой поверхности для контроля толщины.

  - Или зашлифовать до толщины на следующем шаге.

- Очистка кромок: убрать заусенцы напильником.

### Оптимизация выхода

С одной лопатки:

- Обычно 1 большая пластина (104×42 мм) — ограничено необходимостью обхода ridge.

- Иногда 2, если лопатка большая (premium beef).

- Меньшие обрезки (50×30 мм) можно использовать для тестовых образцов / контроля качества.

### Безопасность при резке

- N95 маска + щиток — костная пыль содержит аэрозоли фосфата кальция, аллергенна.

- Только мокрая резка — сухая резка кости → мелкая пыль в воздухе.

- Защита глаз — костные осколки могут лететь при отдаче пилы.

- Перчатки — острые кромки.

- Вентиляция — даже мокрая резка производит немного аэрозоля.

## 8. Шлифовка и полировка

Кость прекрасно полируется — готовую пластину можно довести до зеркального финиша цвета слоновой кости. Полная progression sandpaper grits → полировальная паста.

### Цель

Убрать следы пилы, выровнять до толщины ровно 4 мм, сгладить поверхность, добиться мягкого сияния (не зеркального блеска — переполированная кость выглядит пластиково, плохо вписывается в концепт).

### Этапы

Этап 1 — Грубое выравнивание (зерно 80):

- Ленточная шлифмашина или эксцентриковая шлифмашина с зерном 80 (оксид алюминия).

- Цель: убрать следы пилы, выровнять поверхности до целевой толщины 4 мм.

- Мокрая шлифовка предпочтительна (water spray) — снижает пыль, предотвращает нагрев.

- Проверять толщину штангенциркулем каждые 30 секунд — кость снимается быстрее, чем дерево.

- Проверка плоскости: положить на плоскую гранитную плиту — не должна качаться.

Этап 2 — Сглаживание (зерно 120):

- Та же шлифмашина, зерно 120.

- Убирает царапины от зерна 80.

- Видимое улучшение гладкости.

Этап 3 — Подготовка к полировке (зерно 220):

- Ручная шлифовка с зерном 220 на плоской подложке.

- Движение круговыми, без однонаправленных движений (создают линейные царапины).

Этап 4 — Тонкое сглаживание (зерно 400, 600):

- 400 → 600 последовательно.

- Мокрая шлифовка с водой — slurry помогает поднять пыль + охлаждает.

- Поверхность начинает выглядеть гладкой, кромки чёткие.

Этап 5 — Pre-mirror (зерно 800–1200):

- 800 → 1000 → 1200 последовательно.

- Мокрая шлифовка обязательна — сухая создаёт нагрев, может треснуть тонкую пластину.

- Виден развивающийся блеск.

Этап 6 — Полировка (паста):

Два пути — зеркальный финиш или мягкое сияние:

Путь A — Зеркальный финиш (high-gloss, "современный" вид):

- Зерно 2000 мокрая шлифовка.

- Полировальный круг + белая полировальная паста (rouge) или паста Tripoli:

  - Настольный точильный станок с полировальным кругом.

  - Нанести пасту на круг.

  - Прижать пластину плотно, водить туда-сюда.

  - Предупреждение о нагреве: трение генерирует тепло, периодически охлаждать пластину в воде.

- Финал: карнаубский воск на мягкой ткани, ручной buff до финального блеска.

- Результат: блестит как слоновая кость, очень гладкая.

Путь B — Мягкое сияние (рекомендуется для Last Night, постапокалипсис эстетика):

- Остановиться на зерне 1000.

- Ручная полировка лощилом из кости (рога оленя, гладкий речной камень, или фрагмент кости).

- Давление + трение создают "burnished sheen" без plastic-y вида полировальной пасты.

- Результат: матовый-до-сатинового финиш, органический tact, не отражает свет резко.

### Рекомендация

Путь B (мягкое сияние, лощение) — соответствует Last Night бренд-айдентити. Зеркальная полировка выглядит слишком "современно" / пластиково, ломает ритуальную эстетику.

### Необходимые инструменты

- Ленточная шлифмашина (для этапов 1–2): $60–100.

- Шлифовальные блоки (3D-печать или дерево, плоская подложка).

- Набор наждачной бумаги 80 / 120 / 220 / 400 / 600 / 800 / 1000 зерно (~$15 всего).

- (Опционально путь A) Настольный точильный станок + полировальный круг + белая паста: $80.

- (Путь B) Лощило — кончик рога оленя ($5) или гладкий речной камень (бесплатно).

### Время

На картридж: 45 минут – 1 час на полную шлифовальную последовательность + 15 минут лощение.

### Частые ошибки

- Тонкие пятна: слишком агрессивная шлифовка в одной области → неравномерная толщина. Часто проверять штангенциркулем.

- Сожжённые пятна (нагрев от сухой шлифовки): коричневые/жёлтые участки. Выбросить — белок кости повреждён. Всегда мокрая шлифовка.

- Линейные царапины: видны на финальной стадии если ранее не cross-sanded. Перешлифовать с зерном 400.

- Сколы на кромках: не шлифовать края агрессивно — chamfer только ~0,3 мм с зерном 220.

## 9. Стабилизация — финишная защита

Полированная кость гигроскопична — поглощает влагу из воздуха. Без защиты:

- Трещины при изменении влажности.

- Рост бактерий (особенно если обезжиривание было неполным).

- Поверхность набирает жиры от контакта с кожей (пожелтение).

Но акустическое применение (Last Night картридж) — тяжёлая стабилизация убивает резонанс.

Баланс: лёгкая защита, сохранить акустический характер.

### Метод A — Пчелиный воск (рекомендуется для acoustic use)

Плюсы: лёгкий, сохраняет резонанс, food-safe, традиционный финиш. Минусы: нужно повторное нанесение каждые 6–12 месяцев.

Процедура:

- Нагреть пластину аккуратно в духовке (40–50°C, 10 минут) — слегка открывает поры.

- Натереть твёрдым бруском пчелиного воска по поверхности — воск тает на кости.

- После остывания (5 минут): полировать безворсовой хлопковой тканью, сильное давление.

- Воск проникает в поверхность, оставляет лёгкий блеск.

- Опционально: второй слой через 1 час.

Стоимость: 1 брусок пчелиного воска ($5) → 50+ картриджей.

### Метод B — Минеральное масло (самое лёгкое)

Плюсы: безопасно, food-grade, очень просто. Минусы: менее защитно, чем воск, требует более частого повторного нанесения.

Процедура:

- Капля food-grade минерального масла на ткань.

- Натереть поверхность пластины.

- Подождать 10 минут для впитывания.

- Стереть излишки.

Используется в разделочных досках / деревянной посуде — безопасно для acoustic инструмента.

### Метод C — Тонкий CA клей (самый тяжёлый, НЕ рекомендуется)

Плюсы: максимальная твёрдость, предотвращает влагу навсегда. Минусы: убивает резонанс — блокирует поверхность кости, демпфирует вибрацию. Выглядит пластиково.

Используется деревообработчиками для костяных колец, ручек ножей. НЕ для acoustic пластин.

Если случайно использовали: картридж будет звучать "приглушённо", меньше характера. Выбросить.

### Метод D — Шеллак (компромисс)

Плюсы: традиционный лютьерский финиш, слегка укрепляет, но сохраняет вибрацию. Минусы: требует несколько слоёв, более долгое отверждение.

Процедура:

- 1:3 хлопья шеллака : спирт (denatured ethanol).

- Кистью тонкий слой, 12 часов отверждение.

- Лёгкая шлифовка зерном 800.

- Второй слой, 12 часов отверждение.

- Ручная полировка (paper bag для финальной полировки).

Используется для скрипок / гитар — proven acoustic-friendly.

### Рекомендация

Пчелиный воск (Метод A) для всех Last Night костяных картриджей. Просто, эффективно, сохраняет характер, food-safe для customer handling, традиционная эстетика.

Для premium SKU — шеллак (Метод D) — luthier-grade финиш, отличает от budget tier.

## 10. Акустическая оптимизация

Подготовка костяной пластины для пиковой производительности резонанса:

### Проверка плотности

Плотность кортикальной кости говяжьей лопатки: ~2,0 г/см³. Для пластины 100×40×4 мм: масса ≈ 32 г.

Если готовая пластина весит:

- <25 г — слишком пористая, внутренние пустоты. Акустически глухая. Брак.

- 25–35 г — приемлемо, нормальная кортикальная плотность.

- >40 г — необычно плотная (старое животное, упрочнённая). Premium tier — долгий sustain.

### Tap test (проверка постукиванием)

После полной обработки, держать пластину за край (зажать в тиски или пальцами), постучать ластиком карандаша по центру.

- Чёткий "пинг" с sustain 0,5–1 сек — отлично. Использовать.

- Глухой "тук", слабый sustain — пористая, жирная, или недосушенная. Брак или повторить обработку.

- "Тик" с очень долгим sustain — исключительно, premium качество. Пометить для premium картриджа SKU.

### Позиция установки экситера

Бычья кость имеет естественную волокнистую/grain ориентацию. Оптимальная позиция exciter'а:

- Off-center, ~1/3 от одного края (избегает узла основной моды).

- Поперёк направления волокон, не параллельно (лучшая передача энергии).

- Визуально: натуральные striations лопатки видимы — установить перпендикулярно к ним.

### Расположение piezo

- Piezo A: рядом с exciter, 30 мм от одного края — снимает direct excitation, яркий характер.

- Piezo B: противоположный конец, 70 мм от exciter — снимает decay tail, более тёплый характер. Position crossfade управляет тембром.

### Ожидаемое RT60

Для правильно обработанной костяной пластины 100×40×4 мм:

- RT60 без воздействия: 0,3–0,8 сек.

- Характер: сухой, ритуальный, гармонически богатый на transient.

- Q-фактор: ~80–150 (средний).

- Порог самовозбуждения: высокий feedback — возможно, но редко. Более musical use case.

Если реальные измерения значительно отличаются — проблема с обработкой (неполная сушка, остаточный жир, микротрещины).

## 11. Техника безопасности

### Опасности для здоровья

| Этап | Опасность | СИЗ |
| --- | --- | --- |
| Поиск / работа с сырьём | Бактерии (E. coli, Salmonella) на сыром мясе | Нитриловые перчатки, мытьё рук |
| Вываривание | Ожоги паром, скольжение | Фартук, защита от брызг |
| Мацерация | Запах путресцина, бактериальная культура | Только на улице, перчатки |
| Обезжиривание аммиаком | Раздражитель дыхания | Респиратор (P100 + organic vapor cartridge) |
| Обезжиривание ацетоном | Горюч, раздражает глаза/кожу | Очки, нитриловые перчатки, нет огня |
| Перекись водорода | Раздражает кожу/глаза (12%+) | Очки, перчатки |
| Резка (мокрая) | Костный аэрозоль, острые кромки | N95 маска, защита глаз, перчатки |
| Резка (сухая — ИЗБЕГАТЬ) | Костная пыль silicosis-like | Полный P100 респиратор + пылесборник |
| Шлифовка | Костная пыль | N95 маска, пылесборник |
| Полировка (полировальный круг) | Пыль + летящие частицы | Лицевой щиток, P100 маска |
| Нанесение пчелиного воска | Тепло от духовки | Жаростойкие перчатки |

### Критический список "НИКОГДА"

- НИКОГДА не использовать хлорный отбеливатель — разрушает белок кости.

- НИКОГДА не резать сухой — мелкая костная пыль опасна (silicosis-like заболевание при хроническом воздействии).

- НИКОГДА не перегревать (>70°C) — денатурация белка, дым, хрупкая кость.

- НИКОГДА без вентиляции — пары вредны в закрытом помещении.

- НИКОГДА не смешивать обезжиривающие химикаты — аммиак + отбеливатель = хлорамин газ (токсичен).

### Окружающая среда

- Накопление костной пыли на полу мастерской → ежедневная влажная уборка.

- Ведро мацерации → на улице, подальше от соседей.

- Ацетон → огнестойкий шкаф, вдали от источников возгорания.

- Использованная перекись → разбавить водой, утилизация в канализацию OK (разлагается на кислород + воду).

- Костные обрезки → компост или мусор (органика).

### Аллергии

Некоторые люди аллергичны к костной пыли (похоже на аллергии к перу/кератину). Проверять малое воздействие сначала. Если реакция (чихание, слезящиеся глаза) — увеличить СИЗ или делегировать эту работу.

## 12. Стилистические варианты

За пределами "цвета слоновой кости полированной":

### Состаренная / пожелтевшая

Пропустить шаг отбеливания. Сохранить натуральный age tone. Выглядит "vintage".

### Чёрная кость

Замочить полированную пластину в тушь (India ink) или кожаный краситель чёрный на 24 часа. Проникает в поверхность кости, глубокий чёрный финиш. Визуально поразительно. Используется в ювелирном деле / scrimshaw.

### Окрашенная / стайнинг

- Чайная ванна: крепкий чёрный чай 24–48 часов → тёплый жёлто-коричневый.

- Кофе: похоже, чуть более красноватый тон.

- Краситель из ореховой шелухи: глубокий коричневый, традиционный.

- Акриловая тушь: любой цвет, менее проникающий, более surface coat.

### Резная (scrimshaw)

После полировки вырезать узоры мелкими стамесками или борами Dremel. Заполнить пазы тушью → тёмные рисунки на белой кости. Premium SKU — labor intensive ($50+ retail markup на картридж).

### Только лощёная (raw character)

Пропустить наждачку после этапа 4 (зерно 400). Лощить кончиком рога сразу. Поверхность остаётся слегка текстурной, более органической. Самый дешёвый вариант — экономия 30 минут на финише.

### Рекомендация для каталога Last Night

- Стандарт: ivory natural (минимум перекиси, пчелиный воск). $190 retail.

- Aged tier: пропустить перекись, солнечное отбеливание 1 неделю. $200 retail (редкость).

- Чёрный: окрашен тушью, пчелиный воск. $230 retail (визуально поразительный).

- Premium scrimshaw: ручная резьба system suicide мотива. $400 retail (labor justified).

## 13. Стоимость и сроки

### На один картридж (DIY одиночный)

| Этап | Активное время | Общее время | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Поиск сырья | 30 мин | 1–3 дня (заказ у мясника) | $5 (raw scapula) |
| Вываривание (Метод A) | 2 часа активно + 6 часов пассивно | 1 день | $0,50 (средство для посуды) |
| Обезжиривание аммиаком | 30 мин setup, 30 мин final | 2 недели | $3 (аммиак) |
| Отбеливание перекисью | 15 мин | 2 дня | $2 (перекись) |
| Сушка | 5 мин проверка | 1–2 недели | $0 |
| Резка | 30 мин | — | $0 (износ диска) |
| Шлифовка (этапы 1–5) | 45 мин | — | $1 (наждачка) |
| Лощение | 15 мин | — | $0 |
| Стабилизация пчелиным воском | 15 мин | 1 час | $0,10 (воск) |
| ВСЕГО | ~4 часа | 5–7 недель | ~$11,60 |

### Серийная партия (10 картриджей, параллельно)

- Заказать 10 лопаток: $30 (bulk discount).

- Один большой бак мацерации, параллельная обработка: 4 недели всего (не 4 недели × 10).

- Резка + шлифовка последовательно: 12 часов всего.

- Пчелиный воск: $5 бюджет покрывает всё.

- ВСЕГО: ~12 часов активной работы + 6 недель общего времени для партии.

- Себестоимость на картридж в партии: ~$5–7 (сырьё + материалы).

### Розничный tier

- Стандартный костяной картридж BOM: $11 (одиночный) или $7 (партия).

- Retail: $190.

- Gross margin: ~94% (одиночный), ~96% (партия).

- Оправдано — handcrafted, artisan, ethical sourcing, time-intensive.

### Производительность

Solo мастерская с 1 ведром мацерации, 1 баком аммиака, 1 баней перекиси:

- 5–10 картриджей за цикл 6 недель.

- 40–80 костяных картриджей в год.

Достаточно для small boutique спроса.

## Чек-лист мастерской (для прототипа)

- ☐ Заказать лопатку у мясника (звонить за 2–3 дня).

- ☐ Подготовить outdoor зону мацерации (или кастрюлю для вываривания на кухне).

- ☐ Купить нашатырный спирт / бытовой аммиак.

- ☐ Купить 12% перекись водорода (parikmacher supply).

- ☐ Купить брусок пчелиного воска (товары для рукоделия).

- ☐ Одолжить / купить мокрую плиткорезную пилу.

- ☐ Набор наждачной бумаги (80, 120, 220, 400, 600, 800, 1000 зерно).

- ☐ СИЗ: N95 маски (×10), нитриловые перчатки (50), защитные очки, фартук.

- ☐ Штангенциркуль (цифровой, $20).

- ☐ Гранитная плоская плита или стекло (для проверки плоскости).

- ☐ Лощило (кончик рога оленя, $5).

- ☐ Выделить 6 недель общего времени для первого картриджа.

## Заметки

- Первый картридж будет учебным. Скорее всего будете overshoot резкой, undershoot полировкой — принять и идти дальше. Skill ramp виден к 3-му картриджу.

- Документировать каждую партию: источник кости, даты обработки, вес до/после, измерение RT60. Отслеживать вариативность качества.

- Контроль запаха: фаза мацерации neighbours-friendly только снаружи. Плотная крышка.

- Масштабирование продакшна: workflow масштабируется линейно с размером ведра + drying пространством. Ограничивающий фактор — доступность лопаток через сеть мясников.

Кости-пыль ждут своего звона.